- M A K I T A

- ШЛИФОВАЛЬНАЯ  МАШИНА

GD0800C         GD0810C        906

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Символы

Ниже показаны символы, применяемые для инструмента. Перед тем, как начать пользоваться инструментом, убедитесь, что Вы правильно поняли их значение.

- Прочесть инструкцию по эксплуатации

- Двойная изоляция

- Надевать защитные средства для глаз и органов слуха..

- Пояснения к рисункам внешнего вида

1 – затянуть               4 – гаечный ключ 13                 6 – выключатель

2 – ослабить              5 – гайка с фланцем                   7- настройка        3 – гаечный ключ 19                                                          скорости

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель                            GD0800С           GD0810C             906

Мощность……………….750Вт                  750Вт                240Вт

Размер фланца…………6-8 мм              6-8 мм              6 мм

Максим. диаметр

выступа круга………… 25 мм                  50 мм            25 мм

- Скорость холостого

хода (об/мин)…………  7000-28000         1800-7000           25000

Общая длина……………371 мм                   371 мм

Вес ………………………1,6 кг                      1,7 кг                0,9 кг

___________________________________________________________

- В связи с программой дальнейших исследований и развитием оставляем за собой право внесения изменений в технические характеристики без предварительного уведомления об этом.

- Примечание: технические характеристики могут отличаться в зависимости от страны поставки.

- Электропитание

Инструмент должен быть подключен к сети только с тем напряжением, которое указано на маркировочной табличке.

Род тока - переменный, однофазный. В соответствии с Европейскими стандартами инструмент имеет двойную изоляцию и, следовательно, может быть подключен к розеткам без заземления.

- Меры предосторожности

Для Вашей безопасности, пожалуйста, следуйте правилам безопасности.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

- Во время работы всегда пользоваться защитными очками и средствами защиты органов слуха.

- Использовать только круги соответствующего размера и рассчитанные на максимальную рабочую скорость, не меньшую, чем наибольшая скорость холостого хода, указанная на маркировочной табличке инструмента.

- Перед работой тщательно проверить круг на отсутствие трещин или дефектов. Немедленно заменить треснутый или поврежденный круг.

- Изучить инструкции Изготовителя для правильной установки и использования кругов. Аккуратно пользоваться  и хранить круги.

- Перед тем, как использовать инструмент на реальной детали, дать ему поработать в течение 30 секунд на самой высокой скорости холостого хода в безопасной позиции. Немедленно остановить, если появится вибрация или биение, что является признаком либо неправильной установки, либо плохой балансировки круга. Проверить инструмент для выявления причины.

- Проверить и убедиться, что образец, подлежащий обработке,

хорошо закреплен.

- При работе, когда режущий инструмент может случайно коснуться скрытой проводки или своего же шнура, держаться за изолированную поверхность рукоятки. Контакт с «живым» проводом может привести к «оживанию» металлических частей устройства, и поразить током оператора.

- Убедиться, что круг не касается поверхности образца, перед тем, как  включить устройство.

- Следить за направлением потока вылетающих искр. Держать инструмент в таком положении, чтобы поток был направлен в сторону от Вас, от других людей или воспламеняющихся материалов.

- Обращаем Ваше внимание, что круг еще продолжает вращаться некоторое время после выключения устройства.

- Во время работы крепко держать инструмент в руках.

- Будьте внимательны, чтобы руки не касались вращающихся частей устройства.

- Не оставлять инструмент включенным без присмотра. Он должен быть во включенном положении только у Вас в руках.

- Не касаться образца сразу же после его обработки; он может быть очень горячим и вызвать ожоги.

- Всегда заранее следует убедиться, что Вы стоите на твердом и ровном  месте и  что никто не мешает Вам внизу, если Вы используете инструмент на высоте.

- Не использовать устройство для материалов, содержащих асбест.

- Не использовать воду или шлифовальную смазку.

- Не использовать инструмент в качестве режущего инструмента.

- СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Установка или удаление круга (рис. 1 и 2)

Важно:

- Всегда следует убедиться в том, что машина отключена и вилка шнура вынута из розетки, перед тем, как начать установку или удаление круга.

Ослабить гайку с фланцем и вставить выступающий конец круга в гайку. Использовать гаечный круг меньшего размера для шпинделя и гаечный ключ большего размера для надежного затягивания гайки с фланцем.

Выступающая часть круга не должна быть установлена на расстоянии, превышающем 8 мм от гайки. Большее расстояние может привести к вибрации или к поломке вала.

Для снятия круга повторить эту процедуру в обратном порядке.

- ВНИМАНИЕ:

- Применять только фланец правильного размера для данного круга.

- Включение (рис.3)

- ВНИМАНИЕ:

Перед включением инструмента в сеть, всегда следует проверить, что выключатель пуска исправен и возвращается в пол. «Откл.» при   его отпускании.

Для включения инструмента, нажать на выключатель и переместить его в пол. «I». Для режима непрерывной работы нажать верхнюю часть выключателя, чтобы заблокировать его в этом положении. Для выключения машины, нажать на дальнюю часть выключателя, затем переместить его в положение «Откл».

Шкала настройки скорости (рис.4)

Скорость инструмента может непрерывно перестраиваться путем вращения шкалы, которая промаркирована от 1 до 5.

Скорость повышается, если вращать шкалу в направлении цифры 5;

Скорость уменьшается , если вращать в направлении цифры 1.

Обращайтесь к таблице ниже для определения связи между номерами установок на настроечной шкале и приблизительной скоростью инструмента.

|  | GD0800C | GD0810C |
| --- | --- | --- |
| Номер положения | Об/мин | Об/мин |
| 1 -2 | 7000-10000 | 1800-2400 |
| 2 - 3 | 10000-17000 | 2400-4100 |
| 3 - 4 | 17000-24000 | 4100-5800 |
| 4 - 5 | 24000-2800 | 5800-7000 |

- Внимание:

Эта шкала может быть использована для настройки скорости только до пол.5 и назад в пол.1. Не давить на нее после пол.5 , иначе функция настройки скорости будет утрачена.

- Эксплуатация (рис.5)

Включить инструмент, не касаясь головкой диска образца, и подождать, пока диск не наберет необходимую скорость. Затем осторожно ввести диск в контакт с поверхностью образца. Для получения хорошего качества шлифовки, медленно двигать инструмент в левом направлении.

- ВНИМАНИЕ:

Прилагать легкое усилие на инструмент. Избыточное усилие может ухудшить качество шлифовки и перегрузку мотора.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание:

Всегда следует убедиться, что инструмент выключен, и шнур вынут из розетки, перед тем, как выполнять какие-либо работы на инструменте.

Для безопасной и надежной работы инструмента следует помнить, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны выполняться специалистами Сервисных Центров фирмы «Макита».

- Приспособления

- ВНИМАНИЕ:

Эти приспособления рекомендуется использовать при работе с инструментом фирмы Макита, представленном в настоящем Руководстве по эксплуатации. Использование каких-либо других приспособлений может  привести к травме Пользователя. Приспособления следует использовать только надлежащим образом установленными, как  это рекомендовано.

- Головка диска

- Комплект гаек с фланцем 3 мм, 6 мм, 8 мм, ¼, 1/8

- Гаечный ключ 13,19

- Боковая ручка

- Держатель для тисков

- M A K I T A

- ШЛИФОВАЛЬНАЯ  МАШИНА

без шнура питания

9500D         9500DW

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 9500DW

- С зарядным устройством для батарей

- Пояснения к рисункам общего вида

1 – пластина                   4 – винт                               7– ключ для гайки

2 – картридж                  5 – внешний фланец          8- зажим вала

3 – индикаторная           6 – центр. диск                   9 - кнопка

лампа зарядки                                                            выключателя

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель                                                                9500D

Диаметр центр.

круга……………………………………….      100 мм

- Скорость холостого

хода (об/мин)…………………………………… 5500

- Общая длина…………………………………..225 мм

Вес ………………………………………………1,0 кг

Номинальное напряжение пост.тока…………   7,2 В

___________________________________________________________

- В связи с программой дальнейших исследований и развитием оставляем за собой право внесения изменений в технические характеристики без предварительного уведомления об этом.

- Примечание: технические характеристики могут отличаться в зависимости от страны поставки.

- Меры предосторожности

Для Вашей безопасности, пожалуйста, следуйте правилам безопасности.

- ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И КАРТРИДЖА

- ДЛЯ  БАТАРЕИ

- Сохранять эти правила – Это Руководство по эксплуатации содержит важные правила по безопасности и эксплуатации для зарядного устройства батарей.

- Перед тем, как начать пользоваться зарядным устройством, прочесть все правила и предупредительную маркировку на (1) зарядном устройстве, (2) батарее и (3) на устройстве, в котором батарея используется.

- ВНИМАНИЕ – Чтобы уменьшить риск травмы, заряжать только перезаряжаемые батареи типа МАКИТА. Другие типы батарей могут воспламениться, вызвав травму Пользователя и поломку устройства.

- Не оставлять зарядное устройство под дождем или снегом.

- Использование приспособлений, не рекомендуемых изготовителем зарядного устройства и не им проданных, может привести к пожару, электрошоку или травме Пользователя.

- Чтобы снизить риск повреждения электрической вилки и шнура, при отключении зарядного устройства выдергивать  вилку из розетки, а не дергать за шнур.

- Убедиться, что шнур находится в безопасной зоне т.е. чтобы на него не наступили, не зацепили или не повредили каким –либо другим образом.

- Не пользоваться зарядным устройством с поврежденными шнуром или вилкой – немедленно заменить их.

- Не пользоваться зарядным устройством, если его сильно ударили, уронили или повредили; показать его квалифицированному специалисту.

- Не разбирать зарядное устройство или картридж батарей; показать их квалифицированному специалисту, если им необходим ремонт. Неправильная сборка может привести к электроудару или пожару.

- Чтобы снизить риск электроудара, вынимать вилку из розетки перед тем, как производить уход за зарядным устройством или его очистку. Простое выключение не снижает этот риск.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И КАРТРИДЖА

- ДЛЯ  БАТАРЕИ

- Не заряжать картридж батареи при температуре ниже 10С

(50F) или выше 40С (104F).

- Не делать попыток использовать повышающий трансформатор, генератор двигателя или штепсельную розетку постоянного тока.

- Следить,чтобы вентиляционные отверстия зарядного устройства были открыты и незасорены.

- Всегда накрывать клеммы батареи крышкой, когда картридж батареи не используется.

- Не закоротите картридж батареи:

- Не касаться контактов(клемм) проводящими материалами.

- Избегать хранения картриджа батареи вместе с другими металлическими предметами как иглы, монеты и.т.д.

- Не подвергать картридж воздействию воды или дождя.

Короткое замыкание может вызвать большой поток тока, перегрев, возможное воспламенение и даже поломку.

- Не хранить инструмент и картридж в местах, где температура может достигать и превышать 50С (122F).

- Не сжигайть каптридж батареи, если он поврежден или вышел полностью из строя. Картридж может взорваться под воздействием огня.

- Не ронять, не ударять батарею.

- Не производить зарядку внутри какой –либо коробки или контейнера. Во время зарядки батарея должна быть размещена в хорошо вентилируемой зоне.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- ДЛЯ МАШИНЫ

- Помните, что эта машина всегда находится в рабочем состоянии, потому что ее не нужно подключать к сети питания.

- Быть настороже.

- Использовать только круги, рассчитанные на максимальную рабочую скорость, не меньшую, чем наибольшая скорость холостого хода, указанная на маркировочной табличке инструмента. При использовании центрального круга, убедиться, что Вы применяете только круги армированные из стекловолокна.

- Перед работой тщательно проверить круг на отсутствие трещин или дефектов. Немедленно заменить треснутый или поврежденный круг.

- Использовать только фланцы, предусмотренные для этой машины.

- Будьте осторожны и внимательны, чтобы не повредить шпиндель, фланец (особенно установочную поверхность) или запорную гайку. Повреждение этих деталей может привести к поломке круга.

- Крепко держать инструмент рукой.

- Оберегать руки от вращающихся частей.

- Убедиться, что круг не касается рабочего образца, перед тем, как включить устройство.

- Перед использованием машины для обработки образца, позволить ей поработать немного на холостом ходу. Появление вибрации или биения является признаком либо неправильной установки, либо плохой балансировки круга.

- Для процесса шлифовки использовать только ту поверхность

круга, которая предусмотрена для этой цели.

12.Следить за направлением потока вылетающих искр. Держать инструмент в таком положении, чтобы поток был направлен в сторону от Вас, от других людей или воспламеняющихся материалов.

13.Не оставлять машину без присмотра в рабочем состоянии.

- Он должен быть во включенном положении только  в Ваших

руках.

14.Не касаться рабочего образца сразу после окончания

работы; он может быть очень горячим, и Вы можете

получить ожог.

- СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Установка или удаление картриджа батареи (рис.1)

* Всегда выключать машину перед установкой или удалением

картриджа батареи.

- Для удаления картриджа батареи открыть установочную пластину на машине и, захватив за обе стороны картриджа, извлечь его из машины.

- Для установки  картриджа батареи, установить выступ на картридже напротив канавки в корпусе машины и вставить картридж на место. Далее защелкнуть установочную пластину.
Перед пользованием машиной убедиться, что пластина установлена полностью и надлежащим образом.

- Не применять силу при установке картриджа . Если картридж не входит легко, он может быть установлен неправильно.

- Зарядка (рис.2)

- Включить вилку зарядного устройства в источник питания.

- Вставить картридж батареи таким образом, чтобы клеммы: плюс и минус на картридже совпадали с их маркировкой на зарядном устройстве. Вставить картридж полностью до упора.

- После установки картриджа индикаторная лампочка зарядного устройства загорится красным цветом, и процесс заряда начнется.

- Когда картридж зарядится, индикаторная лампа погаснет. Время зарядки следующее:

Батарея 7000, 7100, 7120, 9000, 9100, 9100А, 9120:  приблизит. 60 минут.

- Если  оставить картридж батареи в зарядном устройстве после завершения цикла зарядки, зарядное устройство переключится в

« текущий режим».

- После зарядки удалить картридж из зарядного устройства и отключить зарядное устройство от сети питания.

| Тип батареи | Емкость (мА/час) | Число элементов |
| --- | --- | --- |
| 7000 | 1300 | 6 |

- ВНИМАНИЕ:

- Зарядное устройство предназначено для зарядки картриджа батареи фирмы МАКИТА. Никогда не использовать его для других целей или для батарей другого производителя.

- При зарядке нового картриджа или картриджа, который не использовался в течение длительного времени, он может не подтвердить полной зарядки. Это нормальное явление.

Следует перезарядить картридж полностью после его полной

разрядки и нескольких перезарядок.

- В случае зарядки картриджа сразу после работы машины или картриджа, который длительное время подвергался воздействию солнечных лучей или тепла, сначала дать ему остыть. Затем опять переустановить его в зарядное устройство и попытаться зарядить снова.

- Если заряжать новый картридж или картридж, который не использовался в течение длительного времени, иногда индикаторная лампочка быстро выключается. Если такое явление произойдет, удалить картридж и снова вставить его в зарядное устройство. Если индикаторная лампочка выключается в течение одной минуты даже при повторении этой процедуры несколько раз, это означает, что картридж «умер». Заменить его новым.

- Текущий режим зарядки

Если картридж оставить в зарядном устройстве, то чтобы предотвратить спонтанный разряд картриджа после полного заряда, зарядное устройство переключается в «текущий режим», и при этом

режиме картридж сохраняется полностью заряженным.

- Советы по максимальному продлению срока службы батареи

- Заряжать картридж, не допуская полной его разрядки.

Всегда останавливать машину и заряжать картридж батареи, как только заметите, что мощность машины уменьшилась.

- Никогда не заряжать повторно полностью заряженный картридж. Перезарядка сокращает срок службы батареи.

- Заряжать картридж при комнатной температуре от 10С до 40С

(50F - 104F).

Остужать горячий картридж перед тем, как начать его зарядку.

- Установка или удаление центрального круга (рис.3 и 4)

Важно:

Всегда следует убедиться, что машина отключена и картридж удален, перед тем, как устанавливать или удалять круг.

Установить круг и внешний фланец  на шпиндель и временно закрепить винтом.

Чтобы затянуть винт, нажать крепко на зажим вала так, чтобы шпиндель не мог вращаться, затем использовать гаечный ключ, чтобы хорошо затянуть винт по часовой стрелке.

Чтобы снять круг, повторить процедуру установки в обратном порядке.

- Хранение гаечного ключа (рис.5)

Гаечный ключ должен храниться в удобном месте, когда им не пользуются.

- Включение (рис.6)

Чтобы запустить машину, просто нажать на кнопку выключателя. Отпустить кнопку для остановки машины.

Для режима непрерывной работы нажать кнопку полностью, а затем отпустить ее. Чтобы остановить машину из этого режима, опять нажать на кнопку полностью, а затем отпустить ее.

- ВНИМАНИЕ:

Перед тем, как вставить картридж в машину, следует убедиться, что кнопка выключателя работает исправно.

- Заточка с помощью центрального круга (рис.7)

Держать машину крепко. Включить машину и направить круг к рабочему образцу так, чтобы круг и лезвие были параллельны. Непрерывно передвигать круг в направлении, показанном на рис.7, чтобы процесс шлифовки был равномерным.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Никогда не прикладывать усилия на машину.

Усилие и избыточное давление могут вызвать поломку круга.

- Использование изношенного круга может привести к

взрыву круга и серьезному ранению Пользователя.

Центральный круг не должен использоваться, если он изношен до

75 мм в диаметре. Использование такого изношенного круга

небезопасно, и он должен быть изъят и признан непригодным для

работы.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ:

Всегда следует убедиться, что инструмент выключен, и картридж вынут из машины, перед тем, как выполнять какие-либо работы на инструменте.

Для безопасной и надежной работы инструмента следует помнить, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны выполняться специалистами Сервисных Центров фирмы «Макита»

- ГАРАНТИЯ

Мы гарантируем работу машин фирмы МАКИТА в соответствии с законами страны поставки. Повреждения, вызванные нормальным износом , перегрузом инструмента или   неправильным с ним обращением, не являются предметом гарантии. В случае неполадки, просим направлять машину в неразобранном состоянии с приложенным гарантийным сертификатом  Вашему Продавцу или в Сервисный Центр фирмы Макита.